| Munkaszám: |  |  |  |  | Dátum: | 2021.11.25. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt név: |  |  |  |  |  |  |
| Tervező: |  |  |  |  |  |  |
| Megrendelő: |  |  |  |  |  |  |
| Típus: | KE-L Nagykonyhai elszívó ernyő befúvó légsugárral |  |  |  | Mennyiség: | 1 klt |

| Ajánlott légszállítás elszívásnál: | 1728 | [m3/h] |
| --- | --- | --- |

| Belső nyomásesés az ajánlott elszívásnál: | 33 | [Pa] |
| --- | --- | --- |

| Ajánlott légszállítás befúvásnál: | 432 | [m3/h] |
| --- | --- | --- |

| Belső nyomásesés az ajánlott befúvásnál: | 16 | [Pa] |
| --- | --- | --- |

| Szélesség: A= | 1100 | [mm] |
| --- | --- | --- |

Típus szélességek: A= 1100; 1250

| Hossz: L= | 2200 | [mm] |
| --- | --- | --- |

Típus hosszak: 
 L= 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 1800; 2000; 2200; 2400

| Elszívó csatlakozó csonk mérete: D= | NA 315 | [mm] | darabszáma: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Befúvó csatlakozó csonk mérete: d= | NA 160 | [mm] | darabszáma: | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Hőálló fénycsöves világítás: | X | Típus szerinti | 2 x 58 W |
| --- | --- | --- | --- |

| Tömeg: | 55,7 | [kg] |
| --- | --- | --- |

Speciális előírások, tartozékok: - A fedélen el kell helyezni és jelölni kell 1db EPH csatlakozó kapcsot.